รายงานแล็บฉบับสมบูรณ์

การออกแบบ IPv4 Subnetting (VLSM) และการกำหนดค่า IPv6 บนเราเตอร์ NET_1_R1

# Section 1: การออกแบบ IPv4 Subnet (VLSM)

รูปแบบ Variable Length Subnet Masking (VLSM) ต่อไปนี้ได้รับการออกแบบจากพื้นที่แอดเดรสฐาน 192.168.1.0/24 โดยจัดเรียง subnet จากจำนวนโฮสต์ที่ต้องการมากที่สุดไปน้อยที่สุด เพื่อใช้พื้นที่แอดเดรสได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

[ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก / WAN หรือ Point-to-Point Links (4 ลิงก์อนาคต) ]

|

|

+---------------+

|   NET_1_R1    | (Router หลัก)

+---------------+

/             \

อินเตอร์เฟส G0/0/0       /               \       อินเตอร์เฟส G0/0/1

(2001:ABCD:1234:1::1/64) /                 \     (2001:ABCD:1234:2::1/64)

/                   \

+------------+       +------------+

|  Switch 1  |       |  Switch 2  |

+------------+       +------------+

/   |    \            /        \

PC1  PC2 ... PC5     Admin1    Admin2

## ตาราง VLSM Address Allocation

| ชื่อเครือข่าย | โฮสต์ที่ต้องการ | บิตที่ใช้ (2n-2) | Prefix | Subnet Mask | Network Address | ช่วงโฮสต์ที่ใช้งาน | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 60 | 6 บิต (62) | /26 | 255.255.255.192 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 - 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| LAN-B | 25 | 5 บิต (30) | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 - 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| LAN-C | 20 | 5 บิต (30) | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 - 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| LAN-D | 12 | 4 บิต (14) | /28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 - 192.168.1.142 | 192.168.1.143 |
| LAN-E | 12 | 4 บิต (14) | /28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.144 | 192.168.1.145 - 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| Link 1 | 2 | 2 บิต (2) | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.1.160 | 192.168.1.161 - 192.168.1.162 | 192.168.1.163 |
| Link 2 | 2 | 2 บิต (2) | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.1.164 | 192.168.1.165 - 192.168.1.166 | 192.168.1.167 |
| Link 3 | 2 | 2 บิต (2) | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.1.168 | 192.168.1.169 - 192.168.1.170 | 192.168.1.171 |
| Link 4 | 2 | 2 บิต (2) | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.1.172 | 192.168.1.173 - 192.168.1.174 | 192.168.1.175 |

# Section 2: การกำหนดค่าเราเตอร์ NET_1_R1

คำสั่งต่อไปนี้ป้อนผ่าน Console Terminal session บนเครื่อง NET PC1:

enable

configure terminal

hostname NET_1_R1

! Enable IPv6 Global Routing Engine

ipv6 unicast-routing

! Configure LAN Interface GigabitEthernet0/0/0

interface GigabitEthernet0/0/0

description Connected to LAN-1 (PCs Segment)

ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

ipv6 address FE80::1 link-local

no shutdown

exit

! Configure LAN Interface GigabitEthernet0/0/1

interface GigabitEthernet0/0/1

description Connected to LAN-2 (Admin Segment)

ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

ipv6 address FE80::1 link-local

no shutdown

exit

end

write memory

# Section 3: ตารางแอดเดรส IPv6 ของโฮสต์

พารามิเตอร์แอดเดรส IPv6 แบบ static ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ปลายทาง (client endpoints):

| ชื่อโฮสต์ | IPv6 GUA | Link-Local | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 2001:ABCD:1234:1::15/64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC2 | 2001:ABCD:1234:1::16/64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC3 | 2001:ABCD:1234:1::17/64 | FE80::17 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC4 | 2001:ABCD:1234:1::18/64 | FE80::18 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC5 | 2001:ABCD:1234:1::19/64 | FE80::19 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| Admin1 | 2001:ABCD:1234:2::15/64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:2::1 |
| Admin2 | 2001:ABCD:1234:2::16/64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:2::1 |

# Section 4: ผลการตรวจสอบ (Verification)

## IPv6 Routing Table — NET_1_R1

NET_1_R1# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - Default - 4 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static

C   2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, directly connected

L   2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, receive

C   2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, directly connected

L   2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, receive

## ผลการทดสอบ Ping (End-to-End Connectivity)

ทดสอบการเชื่อมต่อ end-to-end ครบทั้งสอง segment — ผลลัพธ์ทุกรายการสำเร็จ 100% (0% packet loss)

PC1> ping 2001:ABCD:1234:2::15

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: bytes=32 time<1ms TTL=63

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: bytes=32 time<1ms TTL=63

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: bytes=32 time<1ms TTL=63

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: bytes=32 time<1ms TTL=63

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

# Section 5: คำอธิบายเชิงเทคนิค

## 1. บทบาทของ Subnet Mask ใน IPv4

Subnet mask ทำหน้าที่เป็น bitmask แยกส่วน Network ออกจากส่วน Host ของ IP แอดเดรส การระบุว่าบิตใดเป็น network address จะกำหนดขนาด ความสามารถรองรับโฮสต์ และขอบเขตของ broadcast domain

## 2. การระบุ Network ที่โฮสต์สังกัด

โฮสต์ระบุ network domain ของตนโดยทำ bitwise AND ระหว่าง IP address กับ subnet mask ในรูปแบบไบนารี ผลลัพธ์คือ Network ID ที่เป็นเอกลักษณ์ของ subnet segment

## 3. ความแตกต่างเชิงโครงสร้างของการส่งข้อมูล

- Unicast — ส่งแบบ one-to-one ไปยังโฮสต์ปลายทางที่ระบุเพียงเครื่องเดียว

- Multicast — ส่งแบบ one-to-many (เฉพาะกลุ่ม) ไปยังอุปกรณ์ที่สมัครรับไว้เท่านั้น

- Broadcast — ส่งแบบ one-to-all กระจายไปทุก node ใน segment เดียวกัน (IPv6 ยกเลิก broadcast และใช้ All-Nodes multicast แทน)

## 4. ความจำเป็นของ IPv6

พื้นที่แอดเดรส IPv4 แบบ 32 บิต (~4.3 พันล้านแอดเดรส) ถูกใช้จนหมดแล้ว เนื่องจากการเติบโตของอุปกรณ์ส่วนบุคคล cloud และ IoT ส่วน IPv6 ใช้แอดเดรส 128 บิต ซึ่งรองรับการขยายตัวในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

## 5. IPv6 GUA เทียบกับ Link-Local Address

- GUA (Global Unicast Address) — แอดเดรสสาธารณะ unique ทั่วโลก สามารถ route ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (prefix 2000::/3)

- Link-Local Address — แอดเดรสส่วนตัว ไม่สามารถ route ได้ ใช้สื่อสารเฉพาะภายใน local link เดียวกัน (FE80::/10)

## 6. โครงสร้าง IPv6 Global Unicast Address

- Global Routing Prefix (48 บิต) — บล็อกแอดเดรสที่จัดสรรโดย RIRs และ ISP

- Subnet ID (16 บิต) — ส่วนย่อยเชิงบริหารภายในองค์กร

- Interface ID (64 บิต) — ระบุ NIC ของแต่ละ interface โดยเฉพาะ

## 7. การทำงานของคำสั่ง ping

คำสั่ง ping ทำงานบนโปรโตคอล ICMP/ICMPv6 โดยโฮสต์ต้นทางส่ง ICMP Echo Request ไปยังปลายทาง หากปลายทาง online และเข้าถึงได้ จะตอบกลับด้วย ICMP Echo Reply ทันที

## 8. ความแตกต่างระหว่าง ping และ tracert

- ping — ตรวจสอบความสามารถเข้าถึงปลายทาง end-to-end, latency และ packet loss อย่างรวดเร็ว

- tracert — ตรวจสอบเส้นทาง hop-by-hop ผ่านเราเตอร์ตัวกลาง ใช้ระบุตำแหน่งที่การเชื่อมต่อขาดหาย